Ордена Трудового Красного Знамени

Федеральное Государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Московский Технический Университет Связи и Информатики»

Кафедра «Сетевые информационные технологии и сервисы»

Лабораторная работа №7

по дисциплине «ИТ» на тему:

«Исследование методов регистрации двоичных сигналов»

Выполнили: студенты группы БИБ2103

Безбородов Владислав

Бирюков Кирилл

Кокурин Даниил

Котлова Галина

Курчижкина Диана

Медведев Павел

Мылтыкбаев Айрат

Проверила: старший преподаватель

Комкова М.Г.

Цель работы:

Изучение методов регистрации двоичных сигналов и принципов работы устройств регистрации. Экспериментальное определение зависимости вероятности ошибки от характеристик устройств регистрации при действии краевых искажений и дроблений.

Схема лабораторного макета:

Схема лабораторного макета изображена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема лабораторного макета

Ход работы:

2.1. Определить исправляющую способность приёмников по краевым искажениям.

Таблица 1. Исправляющая способность приёмников при действии краевых искажений.

| Приёмники искажения | Стробирующий приёмник | Интегральный приёмник |
| --- | --- | --- |
| Односторонние | 50 | 49 |
| Двусторонние | -49 | -24 |

Реализация, при которой ошибки произойдут сразу в двух приёмниках, представлена на рисунке 2,3.

Рисунок 2 - Работа приёмников при действии краевых искажений односторонних

Рисунок 3 - Работа приёмников при действии краевых искажений двусторонних

2.2. Для получения распечатки, показывающей работу приёмников при действии краевых искажений

Рисунок 4 – Работа приемника при действии краевых искажений

2.3. Определить исправляющую способность приёмников по дроблениям

Таблица 2 - Исправляющая способность при действии дроблений

| Дробления | Стробирующий | Интегральный |
| --- | --- | --- |
|  | 8 | 25 |

2.4. Сделать распечатку, показывающую работу приёмников при действии дроблений.

Рисунок 5 – Работа приёмников при действии дроблений

2.5. Измерить зависимость числа ошибок на выходе приёмников от длительности дроблений.

Nдр=1100, Nпер=10000

| Tдр (%) | Стробирующий |  |  | Интегральный |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nош | Kош | Kош/др | Nош | Kош | Kош/др |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 123 | 0,0123 | 0,1118 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 200 | 0,02 | 0,1818 | 2 | 0,0002 | 0,0018 |
| 30 | 340 | 0,034 | 0,3091 | 23 | 0,0023 | 0,0209 |
| 40 | 413 | 0,0413 | 0,3754 | 61 | 0,0061 | 0,0554 |
| 50 | 549 | 0,0549 | 0,4991 | 565 | 0,0565 | 0,5136 |
| 60 | 637 | 0,0637 | 0,5791 | 649 | 0,0649 | 0,59 |
| 70 | 739 | 0,0739 | 0,7618 | 764 | 0,0764 | 0,6945 |
| 80 | 860 | 0,086 | 0,7818 | 875 | 0,0875 | 0,7954 |
| 90 | 968 | 0,0968 | 0,88 | 985 | 0,0985 | 0,8954 |
| 100 | 1067 | 0,1067 | 0,97 | 1075 | 0,1075 | 0,9772 |
| 110 | 1150 | 0,1150 | 1,0454 | 1162 | 0,1162 | 1,0563 |
| 120 | 1244 | 0,1244 | 1,1309 | 1257 | 0,1257 | 1,1518 |

2.6. Выполнить индивидуальное задание.

* Смещение 1 ЗМ = 10%

* Смещение 2 ЗМ = 10%

* Смещение 3 ЗМ = 10%

Рисунок 6 - Индивидуальное задание

+10%

+10%

+10%

Рисунок 7 – График индивидуального задания

Вывод: Изучили методы регистрации двоичных сигналов и принципы работы устройств регистрации. Экспериментально определили зависимости вероятности ошибки от характеристик устройств регистрации при действии краевых искажений и дроблений.

Контрольные вопросы:

Поясните значение устройства регистрации при передаче двоичных сигналов от передатчика к приемнику.

Так как дискретный сигнал на выходе может иметь краевые искажения и дробления, необходимо устройство, которое на основе принятого искаженного сигнала принимает однозначное решение о его знаке (0 или 1)

Поясните метод стробирования

Метод стробирования – метод регистрации, который определяет знак сигнала по его средней части. Он просто в реализации и эффективен в отношении краевых искажений, однако бесполезен при дроблениях в середине сигнала.

В чем измеряют краевые искажения? Когда они считаются положительными, а когда отрицательными?

Краевые искажения измеряются в процентах от начальной длины сигнала. Краевые искажения вправо относительно идеального значения принято считать положительными, а влево – отрицательными.

4. Раскройте понятия: дробления, преобладания, случайные и характеристические краевые искажения.

Дробление – искажение, состоящее в появлении элементов обратной полярности во время передачи 1 или нескольких подряд идущих единичных элементов одного знака (один элемент длительности превращается в несколько более коротких). Дробления характеризуются частостью их появления и плотностью распределения длительности дроблений.

Преобладания выражаются в том, что элементы одного знака удлиняются, а другого соответственно укорачиваются.

Случайные краевые искажения – искажения, обусловленные действием в канале помех, при этом величина ∆t имеет случайный характер.

Характеристические искажения – это искажения, определяемые характером передаваемой последовательности, возникающие в том случае, если за время переходный процесс не успевает установиться.

11. Что означают сокращения НСНВ, НСДВ, ДСНВ, ДСДВ?

НСНВ - непрерывный сигнал непрерывного времени; НСДВ - непрерывный сигнал дискретного времени; ДСНВ – дискретный сигнал непрерывного времени; ДСДВ - дискретный сигнал дискретного времени.

.

Результаты тестирования:

Рисунок 8 – Пройденный тест знаний