Сколько  интеграторов  содержит  интегрирующий  приёмник ?

два

Сколько  триггеров  содержит  стробирующий  приёмник ?

один

Моменты времени в которые происходит смена сигнала

(переход от нуля к единице или наоборот), называются ...

значащими моментами (ЗМ)

Что такое регулярные краевые искажения (преобладания) ?

Это искажения , которые характеризуются постоянным по величине

увеличением  длительности  одной  посылки  за  счёт   другой.

Боды Ошибки мс

За время сеанса измерения (1 минута) произошло 120 ошибок.

Скорость работы равна 100 Бод.

Чему равен коэффициент ошибок ?

0.02

За время сеанса измерения (1 минута) произошло 180 ошибок.

Скорость работы равна 100 Бод.

Чему равен коэффициент ошибок ?

За время сеанса измерения (1 минута) произошло 240 ошибок.

Скорость работы равна 100 Бод.

Чему равен коэффициент ошибок ?

0.04

Чему равна длительность ЕЭ (в милисекундах)

при скорости передачи 250 Бод ?

четыре

Скорость передачи равна  50 Бод.

Чему  равна  длительность  EЭ  (Единичного Элемента) ?

20 мс

Скорость передачи равна  500 Бод.

Чему  равна  длительность  EЭ  (Единичного Элемента) ?

0,X*To

В канале действуют дробления длительностью 0,3*To

Приёмник интегральный. Начиная с какой величины одностороннего

краевого искажения начнут возникать ошибки при приёме ???

20 процентов

В канале действуют дробления длительностью 0,1*To

Приёмник интегральный. Начиная с какой величины одностороннего

краевого искажения начнут возникать ошибки при приёме ???

Неправильные утверждения

Смещение ЗМ относительно идеального значения

вправо принято считать прибыльным.

Исправляющая способность стробирующего приёмника

по дроблениям равна 25 %.

Интегральный приёмник ошибается, когда исказится

середина  ЕЭ.

Если действуют сильные краевые искажения, а дробления нет,

то  рекомендуется  использовать  интегральный приёмник.

Смещение ЗМ относительно идеального значения

влево принято считать убыточным.