Ордена Трудового Красного Знамени                                                                                       Федеральное Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования                                                                                                                               «Московский Технический Университет Связи и Информатики»

Кафедра «Сетевые информационные технологии и сервисы»

Лабораторная работа 14

по дисциплине «ИТ» на тему:

«Исследование линейных искажений»

Выполнили: студенты группы БИБ2103

Безбородов Владислав

Бирюков Кирилл

Кокурин Даниил

Котлова Галина

Курчижкина Диана

Медведев Павел

Мылтыкбаев Айрат

Проверила: Старший преподаватель

Комкова М.Г.

Москва

2023 г.

Цель работы

Изучение методов измерения и оценки характеристик линейных искажений в каналах передачи сетей документальной электросвязи.

Домашнее задание

Для интегрирующей RC цепи постройте переходную характеристику h(t) и реакцию на прямоугольный импульс G(t).

Длительность импульса возьмите τ=RC

R = 6 кОм

С = 7 нФ

График 1 – Н(t) и реакция цепи на прямоугольный импульс

График 2 - Переходная характеристика h(t) и реакция на прямоугольный импульс P(t) для 1 канала

График 3 - Переходная характеристика h(t) и реакция на прямоугольный импульс P(t) для 1+ 2 канала

Глазковые диаграммы

При влюченном канале 1-RC, см. график 4

Dmin = 90

Dmax=100

B=10.5 кБод

D= (100+90)/(100-90)=19

График 4 - Зависимость D критерия от скорости передачи B для 1 канала

При включенном канале 1-RC и 2-RC, см. график 5

Dmin=90

Dmax=100

B=6.5 кБод

D=19

График 5 - Зависимость D критерия от скорости передачи B для 1+2 канала

При влюченном канале 1-RC, см. график 6

Dmin = 60

Dmax=100

B=26.4 кБод

D= (100+60)/(100-60)=4

График 6 - Зависимость D критерия от скорости передачи B для 1 канала

При включенном канале 1-RC и 2-RC, см. график 7

Dmin=60

Dmax=100

B=12.3 кБод

D=4

График 7 - Зависимость D критерия от скорости передачи B для 1+2 канала

При влюченном канале 1-RC, см. график 8

Dmin = 40

Dmax=100

B=32.2 кБод

D= (100+40)/(100-40)=2.3

График 8 - Зависимость D критерия от скорости передачи B для 1 канала

При включенном канале 1-RC и 2-RC, см. график 9

Dmin=40

Dmax=100

B=19.7 кБод

D=2.3

График 9 - Зависимость D критерия от скорости передачи B для 1+2 канала

При влюченном канале 1-RC, см. график 10

Dmin = 10

Dmax=100

B=34.4 кБод

D= (100+10)/(100-10)=1.2

График 10 - Зависимость D критерия от скорости передачи B для 1 канала

При включенном канале 1-RC и 2-RC, см. график 11

Dmin=10

Dmax=100

B=21.5 кБод

D=1.2

График 11 - Зависимость D критерия от скорости передачи B для 1+2 канала

Детектор знаний

Вывод

В результате выполнения лабораторной работы были изучены методы измерения и оценки характеристик линейных искажений сигналов. В процессе выполнения лабораторной работы были рассмотрены глазковые диаграммы, H(t), G(t) для простейшей RC цепи, а также провели анализ этих графиков и диаграмм. Также мы научились различать линейные и нелинейные искажения, а также научились отличать искажения от помех.

Ответы на контрольные вопросы

- Какие виды помех и искажений действуют на каналы связи?

На каналы связи действуют следующие виды помех:

- Аддитивные – когда помехи складываются с сигналом. В свою очередь аддитивные помехи разделяются на следующие виды:

- Импульсная помеха (пример: если во время прослушивания записи кто-то начал стучать молотком)

- Гармоническая помеха (пример: если во дворе монотонно с одной частотой завыла сирена)

- Флуктуационная помеха (пример: звук включенного пылесоса или взлет самолёта)

- Мультипликативные – когда помеха перемножается с сигналом. Мультипликативные помехи делятся на следующие виды:

- Колебания уровня, когда громкость сигнала изменяется в небольших пределах

- Перерыв связи, когда сигнал исчезает полностью

На каналы связи действуют следующие виды искажений:

- Нелинейные искажения (пример: если в динамике вместо естественного голоса слышен хрипящий голос)

- Сдвиг частоты – если скорость протяжки ленты отличается от скорости при записи

- Фазовые дрожания – если скорость протяжки ленты отклоняется от номинального значения в обе стороны, оставаясь в среднем равной номинальному значению. Фазовые дрожания разделяются на следующие виды:

- Джиттер – если фазовые дрожания происходят быстро

- Вандер – если фазовые дрожания происходят медленно

- Линейные искажения, которые вызывает процесс записи и воспроизведения на магнитофоне, слишком малы, чтобы вызвать ошибки при приеме кодограмм.

- Что понимают под линейными искажениями?

Это искажения, которые вызывает процесс записи и воспроизведения на магнитофоне, слишком малы, чтобы вызвать ошибки при приеме кодограмм.

- Что такое ФНЧ, ФВЧ, полосовой и режекторный фильтры?

ФНЧ (фильтр низких частот)– это фильтр, который пропускает некоторый диапазон частот до определенной частоты, а все что выше полосы пропускания подавляются.

ФВЧ (фильтр высоких частот)– это фильтр, который пропускает некоторый диапазон частот до определенной частоты, а все что ниже полосы пропускания подавляются. Осуществляет фильтрацию высоких частот, подавляя низкие частоты.

Полосовой фильтр– это фильтр, который пропускает узкий диапазон частот в окрестности центральной резонансной частоты.

Режекторный фильтры– это фильтр подавляющий сигнал одной установленной частотной полосы и при этом пропускающий сигнал других частот.

- Как для простейшей RC цепей построить АЧХ?

- После построения RC цепи необходимо менять частоту генератора и наблюдать, что покажет осциллограф на выходе цепи. Необходимо пройти все частоты начиная с самой малой.

- После прохождение всех частот, необходимо записать значения частоты и амплитуды в таблицу.

- После того как мы записали все значения необходимо отобразить результаты эксперимента на графике.

- Что означают понятия постоянной цепи и частоты среза для RC-цепи?

Постоянная цепи– это характеристика, определяющая время, через которое некоторые параметры процесса изменятся в e раз.

Частота среза– это граничная частота фильтра

- Что такое D-критерий?

D-критерий– это критерий необходимый для оценки величины МСП по глазковой диаграмме. Это отношение суммы максимального раскрытия глаз диаграммы и минимального раскрытия глаз на частное максимального раскрытия глаз диаграммы и минимального раскрытия глаз.

- Из-за чего возникают линейные искажения?

Линейные искажения возникают в линейных цепях. Линейными называют такие цепи, у которых реакция пропорциональна воздействию. К числу линейных электрических цепей относятся цепи, составленные из резисторов, конденсаторов, и катушек индуктивности.

- Какой эксперимент надо провести чтобы отличить линейную схему от нелинейной?

Необходимо подать на вход цепи синусоидальное напряжение. Если цепь линейная, то на выходе будет действовать тоже синусоидальное напряжение, но с другой фазой и амплитудой. Если цепь нелинейная, то форма сигнала на выходе будет отличаться от синусоидального.

- К какому значению стремится D-критерий при B> ∞ ?

D стремится к 0.

- Что такое годограф?

Годограф– это кривая, соединяющая концы вектора переменной величины, отложенного в разные моменты времени от одной точки.