Текст к презентации «Автоматы Мура и Мили: Основы и Применения»

---

(Слайд 1: Титульный)

Тема реферата: «Автоматы Мура и Мили: Основы и Применения». Выполнил студент группы БСТ2502 Кочкин Иван Владимирович.

(Слайд 2: Что такое конечный автомат?)

Начнем с основ. Конечный автомат — это математическая модель дискретной системы. Он состоит из:

*   Состояний — возможных внутренних конфигураций системы.

*   Входов — внешних сигналов, воздействующих на систему.

*   Выходов — сигналов, генерируемых системой.

*   Функции переходов, которая определяет следующее состояние системы в зависимости от текущего состояния и входа.

*   Функции выходов, которая определяет, какой сигнал будет сгенерирован.

*   Начального состояния, с которого начинается работа автомата.

(Слайд 3: Автомат Мура)

В автомате Мура выход зависит только от текущего состояния.

*   Это обеспечивает стабильность выхода и предсказуемость, так как выходной сигнал не меняется скачком при изменении входа.

*   Выход обновляется только после перехода в новое состояние, что идеально для синхронных цифровых схем.

*   Классический пример — светофор. Его сигнал (красный/желтый/зеленый) определяется текущей фазой (состоянием), а не тем, нажал ли в этот момент пешеход на кнопку.

Слайд 4: Автомат Мили

В автомате Мили выход зависит и от состояния, и от текущего входа.

*   Это позволяет осуществлять мгновенную реакцию на изменения входных сигналов.

*   Выходы здесь привязаны к переходам между состояниями, а не к самим состояниям.

*   Яркий пример — торговый автомат. Товар выдается (выход) в момент, когда есть определенная комбинация состояния («внесена достаточная сумма») и входа («нажата кнопка выбора товара»).

Слайд 5: Ключевые различия

Подведем итог и сравним два типа автоматов:

1.  У автомата Мура — только от состояния
	у автомата Мили — от состояния и входа.

2.  У автомата Мура — в состояниях
	у автомата Мили — на переходах.

3.  Автомат Мили реагирует мгновенно
	Автомат Мура выход задержан на такт.

4.  Любой автомат одного типа может быть преобразован в эквивалентный автомат другого типа.

(Слайд 6: Графическое представление)

Различие ярко проявляется в графическом представлении (графах состояний):

- В автомате Мура выходные сигналы записываются внутри кружков, обозначающих состояния. Стрелки переходов помечаются только входными сигналами.

- В автомате Мили выходные сигналы записываются на стрелках переходов. Стрелка помечается парой «вход/выход».

(Слайд 7: Пример автомата Мура)

Рассмотрим подробный пример автомата Мура — регулятор пешеходного перехода.

1.  Исходное состояние: Зеленый для транспорта, красный для пешеходов.

2.  Запрос пешехода: Нажата кнопка, но состояние (и выход) пока не меняется — система лишь запоминает запрос.

3.  Переключение на желтый: Через такт система переходит в новое состояние, выход меняется на желтый для машин.

4.  Зеленый для пешеходов: Следующее состояние — красный для машин, зеленый для пешеходов. Выход четко соответствует этому состоянию.

5.  Возврат: Через заданное время система возвращается в исходное состояние.

(Слайд 8: Применение)

Конечные автоматы широко применяются:

- В цифровой технике (программируемых логических интегральных схемах, микроконтроллерах) для проектирования управляющих логических блоков.

- В робототехнике и автоматических системах управления АСУ для моделирования поведения систем и роботов

- В разработке ПО для парсинга, управления состояниями UI (например, вкладки, меню) и реализации протоколов связи

(Слайд 9: Заключение. Выбор автомата)

Выбор типа автомата зависит от задачи:

- Автомат Мили предпочтителен, когда критична мгновенная реакция на вход и минимальная задержка (интерактивные системы, обработка прерываний, протоколы связи).

- Автомат Мура лучше подходит, когда важнее стабильность и предсказуемость выхода, а задержка в такт допустима или даже полезна (синхронные цифровые схемы, циклические системы управления, как наш светофор).

---

Спасибо за внимание! Готов ответить на вопросы.